Як скосити траву безпечно?

В Чернігівської області зареєстровано ряд нещасних випадків, пов’язаних з порушенням вимог безпеки під час експлуатації газонокосарок та тримерів. Основними причинами настання нещасних випадків було відсутність захисних пристроїв та порушення вимог безпеки під час косіння трави газонокосаркою.

Основні вимоги безпеки при роботі з інструментом для скошування трави та видалення чагарникової рослинності регламентовано Мінімальними вимогами щодо безпеки і здоров’я на роботі працівників лісового господарства та під час виконання робіт із зеленими насадженнями (НПАОП 02.0-7.01-23).

Так, зокрема глава 3 розділу ІV «Вимоги безпеки під час виконання робіт механізованою газонокосаркою та тримером» містить основні вимоги та застереження.

До виконання робіт допускаються працівники, не молодші 18 років, які пройшли медичний огляд, інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці та повністю забезпечені відповідним спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту (ЗІЗ), необхідними для безпечного виконання робіт газонокосаркою або тримером.

Звертаємо увагу, що управління механізованою газонокосаркою або тримером належить до робіт підвищеної небезпеки. Отже, працівники мають пройти спеціальне навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці. Окрім цього, у випадку використання газонокосарок, які мають живлення від електричної мережі, працівника повинні мати групу з електробезпеки (не нижче ІІ).

Суб’єкт господарювання, який експлуатує газонокосарки, повинен призначити особу, відповідальну за їх технічний стан і організацію безпечного проведення робіт. Працівники, які експлуатують газонокосарки повинні бути взуті в міцне спецвзуття та одягнені в довгі штани. Під час роботи з тримером та колісною газонокосаркою з викидом скошеної трави, без уловлювача, повинні обов’язково застосовуватись захисні окуляри (маски). Одночасно слід застосовувати протишумові навушники.

Вимоги безпеки до приводів, огородження та допоміжних пристроїв

На всіх приводах і механізмах, які ними приводяться в рух, повинні бути нанесені стрілки, що показують напрямок обертання або руху механізмів і двигунів.

У разі якщо існує ризик механічного контакту з рухомими частинами садового інструменту, який може призвести до нещасних випадків, зазначені частини повинні бути обладнано захисною огорожею або засобами для запобігання доступу до небезпечних зон або для зупинення руху небезпечних частин до моменту, коли досягнуть небезпечної зони. Захисна огорожа та захисні прилади повинні бути міцними, не спричиняти будь-яких додаткових факторів ризику та знаходитись на достатній відстані від небезпечної зони.

У всіх випадках перед запуском устаткування в експлуатацію огородження повинні бути поставлені на місце і надійно закріплені. Працювати на устаткуванні із знятим чи несправним огородженням заборонено.

Робота устаткування без блокувальних і запобіжних пристроїв, які є невіддільною частиною конструкції, не дозволяється.

Вимоги безпеки перед початком роботи:

отримати завдання від безпосереднього керівника робіт;

одягнути спецодяг та перевірити його цілісність і справність. Спецодяг повинен бути добре підігнаний за розміром та заправлений;

перевірити укомплектованість та технічний стан газонокосарки або тримера (ножі повинні бути гострими та правильно заточеними, без слідів корозії, сколів, тріщин та інших ушкоджень);

тример та газонокосарку необхідно відрегулювати, щоб вони працювали з найменшим шумом, вібрацією та мінімальним об’ємом відпрацьованих газів.

Заправляти обладнання пальним треба з вимкненим двигуном, на безпечній відстані від джерела відкритого вогню та за межами приміщення.

Вимоги безпеки під час виконання робіт механізованою газонокосаркою та тримером:

огородити робочу зону, вивести сторонніх осіб, очистити територію косіння від предметів, що здатні вивести обладнання з ладу або нанести травму працівнику (каміння, гілки, сміття тощо);

особливу увагу звертати на можливі обриви ліній електропередачі та відчинені люки колодязів комунікаційних мереж;

виконувати роботи тримером дозволено тільки ланкою з двох або більше людей;

перед запуском двигуна тримера необхідно переконатися у відсутності сторонніх осіб у радіусі 15 м;

запуск двигуна тримера потрібно проводити на відстані не менше ніж три метри від місця заправки;

у небезпечній зоні має право перебувати тільки помічник працівника або керівник робіт, відповідальний за безпечне виконання робіт;

заборонено перебування сторонніх осіб та інших працівників, які не задіяні в технологічному процесі, у радіусі п’яти метрів від увімкненого механізму.

З метою безпечного виконання робіт тример повинен бути зафіксований ременями. Маршрут виконання робіт та переходи на інші ділянки необхідно планувати та здійснювати таким чином, щоб уникнути переходів через ями, канави або інші перешкоди.

Під час викошування газонів групою косарі повинні розташуватись уступом на відстані 4-5 м один від одного.

У разі косіння вздовж автомобільних доріг треба рухатись назустріч транспорту. Під час виконання робіт працівник повинен перебувати обличчям до проїжджої частини дороги, але бути за її межами.

В умовах недостатньої видимості працівники під час проведення робіт повинні використовувати світловідбівні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світловідбівні елементи.

Виконання робіт механізованою газонокосаркою та тримером в темну пору доби заборонено.

Для уникнення ураження електричним струмом заборонено працювати безпосередньо під лінією електропередачі незалежно від номіналу напруги, коли вона не відключена.

Дотримання вищезазначених вимог є однією з основних запорук виконання робіт зі скошування трав’яної та чагарникової рослинності без травматизму

За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в Чернігівській області