Обґрунтування закупівлі  - UA-2024-12-02-010441-a від 02 грудня 2024 року

- Замовник: Заклад спеціалізованої позашкільної освіти дитячо-юнацька спортивна школа Прилуцької міської ради Чернігівської області, код ЄДРПОУ 14241049, м. Прилуки, вул. Леонтовича Миколи, буд. 104, корпус А.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-12-02-010441-a .

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного ремонту другого поверху ДЮСШ (заміна гумового покриття на поліуретанове) для навчально-тренувальних занять Закладу спеціалізованої позашкільної освіти дитячо-юнацької спортивної школи Прилуцької міської ради, Чернігівської області за адресою: вул. Леонтовича Миколи, буд. 104, корпус А, м. Прилуки, Чернігівська область (код ДК 021:2015:45430000-0: Покривання підлоги та стін)

- Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Грунтування поверхні поліуретановою грунтовкою | м2 | 180 |  |  |
| 2 | Грунтовка поліуретанова | кг | 36 |  |  |
| 3 | Улаштування нижнього шару покриття з гранул SBR та Conipure 322 | м2 | 180 |  |  |
| 4 | Поліуретанове Conipur 322 | кг | 180 |  |  |
| 5 | Гумовий гранулят SBR 1-4 мм | кг | 1260 |  |  |
| 6 | Шпаклювання поверхні основи (порозаповнення) | м2 | 180 |  |  |
| 7 | Поліуретанове зв’язуюче Conipur 210 TA, ТВ для порозаповнення | кг | 180 |  |  |
| 8 | Каучуковий гранулят EPDM 0,0-0,5 мм (для порозаповнення) | кг | 72 |  |  |
| 9 | Улаштування верхнього шару покриття з Conipur 210 та засипанням EPDM | м2 | 180 |  |  |
| 10 | Поліуретанове зв’язуюче Conipur 210 ТА, ТВ | кг | 396 |  |  |
| 11 | Каучуковий гранулят EPDM 1-3,5 blue | кг | 756 |  |  |
|  | Розділ №1. Влаштування лекгоатлетичної розмітки (s-t IAAF) |  |  |  |  |
| 12 | Розмічання (точкування) покриття вручну (легкоатлетична розмітка WA) | км лінії | 0,4 |  |  |
| 13 | Нанесення розмітки фарбою вручну, при ширині лінії 100 мм (до 5 см) | м | 200 |  |  |
| 14 | Фарба Conipur White | кг | 6 |  |  |

Очікувана вартість предмета закупівлі: 397 000,00 грн.

- Процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями.