ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

(_____ сесія ______ скликання)

____________ 2025 року №____

Міський голова

____________Ольга ПОПЕНКО

ПРАВИЛА

благоустрою території

ПРИЛУцької міської територіальної громади

м.Прилуки

2025 рік

Розділ 1. Загальні положення.

1.1.Правила благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади (далі - Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою території міста.

1.2. Правила розробленні відповідно до Типових правил благоустрою населеного пункту, затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 № 310, зареєстрованих Міністерством юстиції України 18.12.2017 за № 1529/31397 (далі – Типові правила благоустрою) з урахуванням вимог кодексів і законів України, інших нормативно-правових актів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності  людини, і є обов’язковими для виконання на території Прилуцької міської територіальної громади органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами — підприємцями, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Фінансування заходів з благоустрою міста здійснюються відповідно до статті 36 та статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

1.3.Прилуцька міська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій всіх форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.4. Благоустрій міста передбачає:

1.4.1. Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території міста у належному стані, її санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;

1.4.2.Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об'єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення;

1.4.3.Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

1.5. Система благоустрою міста включає:

1.5.1.Управління у сфері благоустрою міста;

1.5.2. Визначення суб'єктів та об'єктів у сфері благоустрою міста;

1.5.3. Організацію благоустрою міста;

1.5.4. Нормування у сфері благоустрою міста;

1.5.5. Фінансове забезпечення благоустрою міста;

1.5.6. Здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою міста;

1.5.7. Встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою міста.

1.6. Організацію благоустрою міста забезпечують територіальні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, установлених законом.

1.7.Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території міста.

1.8. Щорічне проведення сезонних (навесні та восени) заходів з благоустрою та санітарної очистки міста.

1.9. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.10. Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

## 1.11. Об'єкти благоустрою та їх використання.

1.11.1. До об'єктів благоустрою м. Прилуки належать:

1) території загального користування:

а) парки, парки культури та відпочинку, сквери, меморіальні та історичні місця, рекреаційні зони, спортивні та дитячі майданчики;

б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;

в) майдани, площі;

г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

ґ) місця відпочинку біля води;

д) кладовища;

е) інші території загального користування;

2) прибудинкові території;

3) території будівель та споруд інженерного захисту територій;

4)території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору;

5) до об'єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах міста.

1.11.2.Об'єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території міста, інших вимог, передбачених законодавством.

1.12. Елементи благоустрою.

1.12.1. Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:

1) покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів,  пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм;

2) зелені насадження (у тому числі снігозахисні та протиерозійні) уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, на алеях, бульварах, в садах, інших об'єктах  благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на    прибудинкових територіях;

3) будівлі та споруди системи збирання та перевезення відходів;

4) засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

5) технічні засоби регулювання дорожнього руху;

6) будівлі та споруди системи інженерного захисту території;

7) комплекси та об'єкти монументального мистецтва, декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади;

8) обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

9) малі архітектурні форми;

10) інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

1.12.2. Мала архітектурна форма - це елемент декоративного чи іншого оснащення об’єкта благоустрою.

До малих архітектурних форм належать:

1)альтанки, павільйони, навіси;

2)паркові арки (аркади) і колони (колонади);

3)вуличні вази, вазони і амфори;

4)декоративна та ігрова скульптура;

5)вуличні меблі (лавки, лави, столи);

6)сходи, балюстради;

7)паркові містки;

8)огорожі, ворота, ґрати;

9)інформаційні стенди, дошки, вивіски;

10)інші елементи благоустрою, визначені законодавством.

Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до  Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рішенням власника  об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, норм і правил.

1.13. Комплексний благоустрій

1.13.1. Комплексним благоустроєм вважається проведення на визначеній території населеного пункту (мікрорайон, квартал, парк, вулиця, провулок тощо) комплексу робіт з улаштування (відновлення) покриття доріг і тротуарів, обладнання пристроями для безпеки руху, озеленення, забезпечення зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами, встановлення малих архітектурних форм, здійснення інших заходів, спрямованих на поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, покращання її естетичного вигляду.

1.13.2. Прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту будівель чи споруд без проведення комплексного благоустрою відповідної території забороняється.

1.13.3. Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів, щодо їх безпечної експлуатації.

Розділ 2. Визначення термінів.

У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Видалення відходів - операція, що не є відновленням відходів, навіть якщо одним із наслідків такої операції є використання речовин або енергії.

Відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися;

об’єкт оброблення відходів - установка, інженерна споруда або інший об’єкт, що використовується для здійснення операцій з відновлення або видалення відходів.

Власник відходів - фізична особа, юридична особа, яка утворює відходи або яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами

Об’єкт оброблення відходів - установка, інженерна споруда або інший об’єкт, що використовується для здійснення операцій з відновлення або видалення відходів (Прилуцьке міське звалище твердих побутових відходів та інші об'єкти оброблення відходів).

Оброблення відходів - операція з відновлення або видалення відходів, включаючи підготовку відходів до таких операцій.

Операції з управління відходами - збирання, перевезення, відновлення та видалення відходів.

Побутові відходи - змішані та/або роздільно зібрані відходи від домогосподарств, включаючи відходи паперу, картону, скла, пластику, деревини, текстилю, металу, упаковки, біовідходи, відходи електричного та електронного обладнання, відходи батарей та акумуляторів, небезпечні відходи у складі побутових, великогабаритні та ремонтні відходи, а також змішані та/або роздільно зібрані відходи з інших джерел, якщо ці відходи подібні за своїм складом до відходів домогосподарств.

Побутові відходи не включають відходи промисловості, сільського і лісового господарства, рибальства та аквакультури, резервуарів для септиків, каналізаційних мереж та відходи їх оброблення, включаючи осад стічних вод, транспортні засоби, строк експлуатації яких закінчився, відходи будівництва та знесення, вуличний змет, медичні відходи;

Перевезення відходів - операція, що полягає у транспортуванні відходів від місця їх утворення до об’єкта оброблення відходів, а також від одного місця/об’єкта до іншого.

Прилегла територія - територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами - юридична особа або фізична особа-підприємець, що здійснює збирання, купівлю, зберігання, перевезення, відновлення та/або видалення відходів відповідно до законодавства .

Суб'єкти у сфері благоустрою населених пунктів - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни;

Утворювач відходів - фізична особа, юридична особа, в результаті діяльності якої утворюються відходи, а також суб’єкти управління відходами, які здійснюють операції із сортування, змішування або інші операції, що призводять до зміни характеристик або складу відходів.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про управління відходами», «Про систему громадського здоров'я», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про захист тварин від жорстого поводження», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших законах та нормативно-правових актах України.

Розділ 3. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою міста Прилуки.

3.1. Громадяни у сфері благоустрою міста мають право:

3.1.1. Користуватись об'єктами благоустрою міста;

3.1.2.Брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території міста;

3.1.3.Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

3.1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

3.1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою міста, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

3.1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою міста у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну громадян;

3.1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою.

3.2.Громадяни у сфері благоустрою міста зобов'язані:

3.2.1. Утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади прилеглу до цих об’єктів територію;

3.2.2. Дотримуватися Правил благоустрою території міста;

3.2.3. Не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою міста;

3.2.4.Відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

3.2.5. Дотримуватися вимог Закону України «Про управління відходами» та інших нормативно-правових актів у сфері управління відходами, запобігати забрудненню відходами навколишнього природного середовища;

3.2.6.Вносити в установленому порядку плату за користування послугами з збирання та перевезення побутових відходів;

3.2.7. Дотримуватись вимог чинного законодавства щодо утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами;

3.2.8. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.2.9. Виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, цими Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

3.3. Забороняється перешкоджати роботі комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій при виконання заходів з благоустрою.

Розділ 4. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста Прилуки.

4.1.Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:

4.1.1. Брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку міста та заходів з благоустрою його території;

4.1.2. Брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою міста;

4.1.3. Вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території міста або призводять до її нецільового використання;

4.1.4. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;

4.1.5. Укладати з уповноваженим на те виконавчим комітетом міської ради органом договір на комплексне опорядження, утримання і зовнішній благоустрій території, прилеглій до об'єкту або землекористування;

4.1.6. Брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

4.1.7. Вносити на розгляд органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою міста.

4.2.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста зобов'язані:

4.2.1. Утримувати в належному стані території надані їм в установленому законом порядку;

4.2.2. Утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену цими Правилами прилеглу до цих об’єктів територію;

4.2.3. Укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на збирання та перевезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів;

4.2.4. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4.2.5. Усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

4.2.6. Проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

4.2.7. У процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин), в тому числі опор ліній електропередач, опор зв'язку, опор освітлення та інш., дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

4.2.8. Відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, відповідно до чинного законодавства України;

4.2.9. Здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об'єкту або землекористування, з влаштуванням благоустрою в сучасному стилі, що не суперечить архітектурі будівель, споруд з використанням сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів (сухопресована плитка, декоративні засоби освітлення території, урни, велопарковки, дошки оголошення тощо) відповідно технічних умов отриманих в уповноваженому виконкомом міської ради органі;

4.2.10. Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у тому числі на об'єктах з комунальною часткою власності;

4.2.11. Проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, (фарбування не менше 1 разу на рік, очищення по мірі забруднення).

4.2.12. Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані їм земельні ділянки (забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон, за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф).

4.2.13. Розташовувати об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, в тому числі тимчасових споруд на територіях об’єктів благоустрою виключно за умов дотримання вимог чинного законодавства.

4.2.14. Виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

4.2.15. Допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або користуванні, аварійно-рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

4.3. Забороняється перешкоджати роботі комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій при виконання заходів з благоустрою.

Розділ 5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою міста Прилуки.

5.1. Загальні засади здійснення благоустрою та утримання об'єктів благоустрою.

5.1.1.Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23.09.2003 № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.2004 за № 189/8788.

5.1.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах повноважень визначають на конкурсних засадах відповідно до закону балансоутримувачів об'єктів благоустрою державної та комунальної форм власності. Балансоутримувач забезпечує утримання у належному стані та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних або договірних засадах залучати для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.3. Балансоутримувача об'єктів благоустрою, які перебувають у приватній власності, визначають їх власники.

5.1.4. Балансоутримувач об'єкта благоустрою, в обов'язковому порядку, здійснює заходи по облаштуванню об'єкта пандусом, зручним для його використання, спеціальними сходами, звуковими пристроями відповідно ДБН для громадян з обмеженими фізичними можливостями.

Власник об'єкта благоустрою за поданням його балансоутримувача щорічно затверджує заходи з утримання та ремонту цього об'єкта на наступний рік та передбачає кошти на виконання цих заходів. Балансоутримувач об'єкта благоустрою несе повну відповідальність за виконання затверджених заходів у повному обсязі.

5.1.5. На території об'єкта благоустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації можуть бути розташовані будівлі та споруди торгового, соціально-культурного, спортивного та іншого призначення виключно за умови отримання всіх необхідних погоджень та дозвільних документів відповідно до чинного законодавства та передбачених цими Правилами. Власники цих будівель та споруд зобов'язані забезпечити належне утримання наданої їм у встановленому порядку земельної ділянки, а також можуть на умовах договору укладеного з балансоутримувачем, забезпечувати належне утримання іншої закріпленої за ними території та/або брати пайову участь в утриманні об'єкта благоустрою. Межі закріпленої території та обсяги пайової участі визначає власник об'єкта благоустрою.

5.1.6. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані базується на тому, що кожна особа зобов'язана утримувати у належному стані територію, право користування якою їй надано чинним законодавством, або обов'язок по утриманню якої закріплено відповідним документом. Утримання може здійснюватися спільно на підставі договору відповідної форми.

5.1.7. У разі доручення утримання об'єктів та елементів благоустрою третім особам на підставі відповідних договорів або розпорядчих актів, воно повинно здійснюватися з додержанням вимог та умов цих Правил.

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, скверів (далі - парків), меморіальних, рекреаційних зон, садів, спортивних, дитячих, майданчиків та інш. включає:

1)недопущення знищення чи пошкодження елементів благоустрою на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків;

2)господарська зона парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків з контейнерними майданчиками та громадськими вбиральнями розташовується не ближче ніж 50 м від місць масового скупчення людей (танцювальні, естрадні майданчики, фонтани, головні алеї, видовищні павільйони);

3)санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, гілля; кількість урн для сміття встановлюють з розрахунку одна урна на 800 м2 площі. На головних алеях парку відстань між урнами повинна бути не більше ніж 40 м. Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01 м 3;

4)кількість контейнерів для сміття на господарських майданчиках парків, рекреаційних зон, садів, скверів і майданчиків визначається за показником середнього утворення відходів за 3 дні;

5)основне прибирання парків проводиться до 8 години ранку. Протягом дня необхідно збирати відходи, у тому числі екскременти тварин, опале листя, проводити патрульне прибирання, поливати зелені насадження.

6)освітлення територій;

7)озеленення, збереження існуючих, відновлення зелених насаджень;

8)відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

9)утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані, належних балансоутримувачу будівель, споруд, конструкцій що розташовані на території парків, рекреаційних зон, зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку відповідно до вимог чинного законодавства;

10)встановлення та утримання у належному санітарному, технічному та естетичному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, меморіальних дощок, пам'ятників та інших елементів благоустрою;

11)забезпечення безпечних умов перебування, дозвілля та відпочинку громадян;

12)забезпечення належної роботи атракціонів, обладнання майданчиків з дотриманням техніки безпеки для дозвілля та відпочинку;

13)утримання в належному стані зелених насаджень парків, рекреаційних
зон, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку включає догляд, обрізання, знесення, висадку зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави, інших насаджень), що здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України та інших нормативно-правових актів;

14)збір листя на території парків, рекреаційних зон, зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, партерних газонах, галявинах, квітниках. Зібране листя вивозиться на спеціально відведені місця. Збирати листя з-під угруповань дерев та чагарників у парках, скверах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для ґрунту. Спалювати листя, гілля категорично забороняється.

Пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.2.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій парків, скверів (далі - парків), меморіальних, рекреаційних зон, садів, спортивних, дитячих, майданчиків та інш.

5.2.1.1.Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, скверів, меморіальних, рекреаційних зон, зелених насаджень здійснюють їх балансоутримувачи, а об’єкта, який перебуває у приватній власності, - його власник, відповідно до цих Правил та інших нормативних актів.

Благоустрій та утримання територій та об'єктів, що належать до територій та об’єктів природно-заповідного фонду, здійснюється відповідно до вимог закону України «Про природно-заповідний фонд України».

Благоустрій та утримання у належному стані парків, рекреаційних зон, садів, скверів і розташованих на їхніх територіях майданчиків для дозвілля здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про оцінку впливу на довкілля» також:

Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754;

Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01.03.2006 № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07.04.2006 за № 405/12279;

Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697;

Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195;

ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів»;

Інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів.

5.2.2.Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання.

Благоустрій рекреаційних зон, що використовуються для організованого масового відпочинку та купання (далі — зони відпочинку біля води), здійснюється із дотриманням вимог нормативно-технічних документів, якими визначаються гігієнічні вимоги до зон рекреації водних об’єктів, у тому числі Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195.

5.2.2.1.Утримання території зони відпочинку біля води.

1).Території зон відпочинку біля води утримують у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди.

2).Території зон відпочинку біля води, що не передані у користування згідно з договорами оренди, утримуються уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради.

3).Території зон відпочинку біля води повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території пляжів у вечірні та нічні часи громадян.

4).Утримання територій зон відпочинку біля води включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території, у тому числі декоративне.

5).Власники чи балансоутримувачи зон відпочинку біля води зобов’язані укладати договори про збирання та перевезення відходів та забезпечити роздільне збирання відходів.

5.2.2.2.Вимоги до прибирання території зони відпочинку біля води полягають у наступному:

1).Власники чи балансоутримувачи зон відпочинку біля води у процесі їх експлуатації повинні забезпечити прибирання  берега,  роздягалень, зеленої зони, миття тари і дезінфекцію вбиралень, вжиття заходів щодо запобігання забрудненню річок та водоймищ, охорону зелених насаджень, а також перевезення зібраних відходів щоденно до 8 години ранку;

2).Урни необхідно розташовувати на відстані 3-5 м від смуги зелених насаджень і не менше ніж 10 м від урізу води. Урни мають бути розставлені з розрахунку не менше однієї урни на 625 кв.м території зони відпочинку біля води. Відстань між установленими урнами не повинна перевищувати 25 м;

3).Контейнери для зберігання побутових відходів слід встановлювати поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони з розрахунку один контейнер  місткістю 1,1 куб.м на 2500 кв.м площі зони відпочинку біля води;

4).На територіях зони відпочинку біля води необхідно влаштовувати громадські вбиральні з розрахунку одне місце на 75 відвідувачів. Відстань від громадських вбиралень до місця купання має бути не менше ніж 50 м і не більше ніж 200 м;

5).На території зони відпочинку біля води необхідно встановлювати фонтанчики з підведенням питної води, призначеної для споживання людиною відповідно до вимог санітарного законодавства. Відстань між фонтанчиками не повинна перевищувати 200 м. Відведення використаних вод дозволяється в проточні водойми на відстані не менше 100 м за течією від межі зони відпочинку біля води. Забороняється відведення води з питних фонтанчиків у місця, не призначені для цього;

6).Відкриті і закриті роздягальні, павільйони для роздягання, гардероби слід мити щодня із застосуванням мийних та дезінфекційних засобів, дозволених до використання Міністерством охорони здоров'я України;

7).На піщаних зонах відпочинку біля води не рідше одного разу на тиждень необхідно  проводити механізоване рихлення поверхневого шару піску з видаленням зібраних відходів. Після рихлення пісок необхідно вирівнювати;

8).У місцях, призначених для купання, категорично забороняється прати білизну, купати тварин, мити транспортні засоби;

9).На територіях зон відпочинку біля води повинні бути організовані медичні пункти та рятувальні станції;

10).Об'єкти обслуговування населення, що розташовуються на територіях зон відпочинку біля води, повинні бути забезпечені централізованими системами водопостачання та водовідведення. У разі відсутності централізованих інженерних мереж необхідно влаштовувати систему водопостачання для кожного окремого об'єкта та локальні очисні споруди водовідведення і розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та зони відпочинку біля води.

Під час благоустрою, утримання та використання зон відпочинку біля води необхідно дотримуватись інших вимог чинного законодавства.

5.2.3.Благоустрій територій оздоровчих закладів.

Благоустрій територій оздоровчих закладів здійснюється із дотриманням вимог ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій.

5.2.4. Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини.

Благоустрій територій об’єктів культурної спадщини здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про охорону культурної спадщини»; постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 №318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України»; постанови Кабінету Міністрів України від 28.12.2001 №1768«Про затвердження Порядку укладення охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини чи їх частини»; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697; ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій»; ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень»;

ДСТУ Б Б.2.2-10:2016 «Склад та зміст науково-проектної документації щодо визначення меж і режимів використання зон охорони пам’яток архітектури та містобудування».

5.2.4.1.Власник або уповноважений ним орган, користувач зобов'язані утримувати пам'ятки, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини чи їх частини в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог чинного законодавства та охоронного договору.

5.2.4.2.Використання пам'ятки повинно здійснюватися відповідно до режимів використання, встановлених органами охорони культурної спадщини, у спосіб, що потребує якнайменших змін і доповнень пам'ятки та забезпечує збереження її матеріальної  автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

Режими використання пам'яток встановлює центральний  орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини щодо пам'яток національного значення.

5.2.4.3.Забороняється змінювати призначення пам'ятки, її частин та елементів, робити написи, позначки на ній, на її території та в її охоронній зоні без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

5.2.4.4.У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язані привести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

5.2.4.5.На фізичну або юридичну особу, діяльність якої негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), покладається обов'язок вжити заходів, погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.

5.2.4.6.Забороняється зносити, змінювати, замінювати, перемішувати (переносити) на інші місця пам'ятники культурної спадщини, пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото фіксація тощо).

5.2.4.7.Забороняється будь-яка діяльність юридичних або фізичних осіб, що створює загрозу пам'ятці або порушує законодавство, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

5.2.4.8.Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

Прибирання, збирання та перевезення сміття здійснюється згідно цих Правил.

5.2.5. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою.

Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

5.2.6.Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі.

Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги»; Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 № 198; Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 365/20678; Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697; ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»; ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

5.2.6.1.Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

5.2.6.2.Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754.

5.2.6.3.Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг та «зелених ліній» зобов’язані на закріпленій території:

1)забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

2)утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів,

3)забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі потреби проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

5)утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

6)у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об'єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об'єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

7)дотримувати вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів.

5.2.6.4. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують із смугою відведення автомобільних доріг загального користування або «червоних ліній» вулиць і доріг міста та «зелених ліній» зобов'язані:

1)утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

2)установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходів для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти.

3) у місцях розміщення споруд побутово-торговельного призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти.

5.2.6.5.У межах «червоних ліній» вулиць і доріг та «зелених ліній» забороняється:

1)розміщувати споруди та об’єкти;

2)смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

3)спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

4)скидати промислові, меліоративні і каналізаційні води в систему дорожнього зливостоку;

5)встановлювати намети;

6)випасати худобу та свійську птицю;

7)скидати сніг.

5.2.6.6.Забороняється заправляти транспортні  засоби пально-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензогазозаправників, займатися торгівлею пально-мастильними та іншими  матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїзній частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.6.7.Власники транспортних засобів, водії зобов'язані виключати можливість винесення на дорожні об'єкти землі, каміння, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.6.8. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, підприємства та організації, що забезпечують ремонт та утримання дорожніх об’єктів, зобов'язані:

1) своєчасно і якісно виконувати роботи з ремонту та утримання дорожніх об’єктів відповідно до Техінчних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Мінрегіону від 14 лютого 2012 р. № 54, ДСТУ 3587:22 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану», ДСТУ 8749:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт»;

2)постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до діючих нормативів або припинити (обмежити) рух;

3)контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями;

4)вирішувати питання забезпечення експлуатації дорожніх об'єктів у надзвичайних ситуаціях, за несприятливих погодно-кліматичних умов, у разі деформації та пошкодження елементів дорожніх об'єктів, аварії на підземних комунікаціях і виникнення інших перешкод у дорожньому русі й разом із спеціалізованими службами організації дорожнього руху і за погодженням з уповноваженим підрозділом Національної поліції оперативно вносити зміни до схеми організації дорожнього руху;

5)аналізувати стан аварійності на дорожніх об'єктах, виявляти аварійно-небезпечні ділянки і місця концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляти і здійснювати заходи щодо удосконалення організації дорожнього руху для усунення причин та умов, що призводять до їх скоєння;

6)разом з уповноваженим підрозділом Національної поліції брати участь  в огляді місць дорожньо-транспортних пригод для визначення дорожніх умов, за яких вони сталися, та усувати виявлені недоліки;

7)своєчасно сповіщати органи міської ради, місцеві органи виконавчої влади і користувачів автомобільних доріг про строки і порядок закриття або обмеження руху транспортних засобів, стан дорожнього покриття, рівень  аварійності на відповідних ділянках, гідрометеорологічні та інші умови;

8)забезпечувати дотримання вимог техніки безпеки, а також безпеки дорожнього руху під час виконання дорожньо-експлуатаційних робіт.

5.2.6.9.Власники або балансоутримувачи підземних комунікацій (споруд) зобов'язані утримувати, кришки люків та решіток оглядових та приймальних колодязів в справному технічному стані, на рівні дорожнього покриття та тротуарів.

5.2.6.10.Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

5.2.6.11.Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

5.2.6.12.Розміри, форма, розміщення дорожніх знаків, розмір форма, колір розмітки, світлофорні об’єкти, огородження дорожнє повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 (далі - Правила дорожнього руху) та інших нормативно-правових актів України.

5.2.6.13. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

5.2.6.14.Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2012 за № 365/20678, та інших нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

5.2.6.15.На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

Утримання у належному стані територій автостоянок здійснюють із дотриманням вимог Постанов Кабінету Міністрів України та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30.12.2014 № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.03.2015 за № 252/26697.

(п.27Тип.пр.)На автостоянках забороняється: засмічувати територію, мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях, розпалювати вогнища, здійснювати торгівлю, зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття, псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

Автостоянки використовують виключно за цільовим призначенням.

5.2.7. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання

Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог: закону України «Про поховання та похоронну справу»; Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19.11.2003 №193, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.09.2004 за № 1113/9712; Державних санітарних правил та норм «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України», затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01.07.1999 № 28.

5.2.7.1.Місця поховань (кладовища) повинні мати сплановану і впорядковану територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним зв'язком з населеним пунктом.

5.2.7.2.На території місць поховань можуть розміщуватись:

1)господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

2)будівлі, призначені для проведення громадських панахид: Будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

3)водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;

4)освітлення;

5)контейнерні майданчики для роздільного збирання побутових відходів, з кількістю контейнерів, що виключає забруднення території кладовища та прилеглої території зав'ялим квітами, вінками та сміттям;

6)каналізовані громадські туалети з радіусом обслуговування 0,5 км; при відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрібом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.

5.2.7.3.Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

5.2.7.4.На вході до кладовища на спеціальному інформаційному щиті вивішуються для населення:

1)основні положення Закону України «Про поховання та похоронну справу», інші нормативно-правові акти;

2)режим роботи кладовища зручний для мешканців Прилуцької міської територіальної громади.

Установлюється щит із зображенням схематичного
плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного
поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування
будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

5.2.7.5.Утримання кладовищ, військових кладовищ, військових ділянок на кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховання знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом сільської, селищної, міської ради за рахунок коштів місцевого бюджету, крім випадків, передбачених статтею 23-1 Закону України «Про поховання та похоронну справу».

Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як
об'єкти культурної спадщини, забезпечує виконавчий комітет міської ради із
залученням органів охорони культурної спадщини.

5.2.7.6.Утримання військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи міської ради, органи виконавчої влади із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

5.2.7.7.Місця невідомих поховань, віднесені в установленому чинним законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

5.2.7.8.Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

5.2.7.9.Порядок утримання кладовищ та інших місць поховання, передбачених п.5.2.7.5. Цих Правил, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства. .

5.2.7.10.Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збирання та перевезення сміття відповідно до вимог цих Правил.

Відповідальність за збереження могил, пам'ятників, написів на них і підтримання порядку на території кладовища лежить на адміністрації кладовища.

5.2.7.11.Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Прилуцької міської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха.

5.2.7.12.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарного законодавства.

5.2.7.13.Забороняється виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах.

5.2.8.Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку.

Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюється з додержанням санітарних і технічних норм, які забезпечують безпечне користування ними. Наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному технічному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

5.2.9. Утримання місць для організації ярмарків(у) (крім сільського господарських(ого) та майданчиків сезонної торгівлі.

Утримання місць для організації ярмарків (крім сільського господарських та майданчиків сезонної торгівлі здійснюється з дотриманням вимог санітарного законодавства, законодавства з охорони навколишнього природного середовища та відповідно до документів (Положень, Схем, Порядків та інш.) затверджених рішеннями Прилуцької міської ради та виконавчого комітету Прилуцької міської ради.

5.2.10. Утримання територій ринків

5.2.10.1.Територія ринку повинна мати відокремлену та відгороджену від проїжджої частини, житлового та комунального секторів ділянку землі, зручне сполучення громадського транспорту загального користування, наземні переходи для пішоходів, стоянки для транспортних засобів відвідувачів, безпечні для руху пішоходів входи і виходи, штучне освітлення території ринку, автостоянок та під'їздів, телефонний зв'язок, радіовузол або гучномовець на

ринках з кількістю торговельних місць більше 250, електро- та водопостачання, водовідведення, туалет, облаштовані контейнерами майданчики для збирання відходів  і сміття тощо.

5.2.10.2.Робота ринків не повинна погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості й негативно впливати на умови проживання населення.

5.2.10.3.Вхід  на ринки безплатний.

5.2.10.4.Місця для продажу продукції (товарів) з транспортних засобів виділяються на спеціально облаштованих та розмічених майданчиках, що не створює небезпеки для покупців (пішоходів).

Використання транспортних стоянок для продажу товарів не допускається.

5.2.10.5. Адміністрація ринку повинна забезпечити постійне збирання та перевезення відходів і сміття, а також після закінчення роботи ринку належне очищення (з вологим прибиранням) та дезінфекцію всіх приміщень, торгових об'єктів і торговельних місць ринку. Поточне прибирання проводиться безперервно впродовж усього дня за умови захищеності продукції (товарів) від забруднення та дотримання норм охорони праці.

5.2.10.6.Територію агропродовольчого ринку прибирають щоденно після закінчення торгівлі з обов’язковим у теплу пору року поливанням (миттям) усієї території. Взимку проїзди і проходи систематично очищають від снігу та льоду.

Поточне прибирання агропродовольчого ринку проводиться з установленою оператором ринку періодичністю так, щоб протягом усього дня запобігти забрудненню харчових продуктів.

Не рідше ніж один раз на місяць проводиться санітарний день, в який на території ринку, в критих та торговельних павільйонах, критих і відкритих рядах проводиться ретельне прибирання, дезінфекція місць торгівлі, торговельного інвентаря, обладнання.

Дезінфекція проводиться зареєстрованими дезінфекційними засобами.

5.2.10.7. Для збирання побутових та харчових відходів на території агропродовольчого ринку розміщують закриті контейнери, сконструйовані таким чином, щоб забезпечити максимальний рівень захисту та їх дезінфекцію. Контейнери після очищення дезінфікують зареєстрованими засобами.

Зберігання та утилізація (знищення) харчових та інших відходів мають здійснюватися відповідно до вимог законодавства.

Громадські санітарні вузли повинні утримуватися в чистому та робочому стані та щодня прибиратися й оброблятися зареєстрованими дезінфекційними засобами.

5.2.10.8. Адміністрація ринку зобов'язана:

1)забезпечити  регулярне проведення  спеціальних санітарних заходів за щомісячним графіком: знищення комах, гризунів, шкідників (дезінфекція, дезінсекція, дератизація);

2)підтримувати територію ринку в належному санітарно-технічному і протипожежному стані, забезпечувати розвиток матеріально-технічної бази ринку, оснащувати його необхідним обладнанням та інвентарем, засобами вимірювальної техніки;

3)узгоджувати свою роботу з установами держпродспоживслужби, лабораторією ветеринарно-санітарної експертизи на ринку та іншими органами з  попередження та недопущення порушень санітарних норм і правил;

4)створювати належні умови для додержання продавцями санітарного і протипожежного стану.

При утриманні територій ринків також необхідно дотримуватись і інших вимог чинного законодавства України.

5.2.11. Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою.

Порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою визначаються Інструкцією з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об'єктів благоустрою населених пунктів,  затвердженою наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.10.2012 № 550, зареєстрованою у Міністерстві юстиції України 19.11.2012 за № 1937/22249.

Розділ 6. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, громадян.

6.1. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, громадян прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору.

6.1.1.Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на правах власності чи користування, прилеглої до них території відповідно до чинного законодавства, цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.1.2.Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

6.1.3.Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші юридичні особи, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності.

6.1.4.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, утримують закріплену за ними територію або беруть пайову участь в утриманні цього об'єкта на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем.

Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснює Прилуцька міська рада, відповідно до п.1 розділу ІІІ Типових правил благоустрою, за формулою:В = Пз х Сбв,

| де | Пз | - | загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією; |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сбв | - | базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів. |

6.1.5.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, цих Правил, вимог чинного законодавства.

6.1.6.Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, громадянами території визначають відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

6.1.7. Розмір меж прилеглої території, на якій необхідно вживати заходів з прибирання, утримання та вчинення протиожеледних заходів, згідно додатку до Типових правил благоустрою:

1).Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території багатоквартирних будинків, у тому числі житлового кооперативу, житлово-будівельного кооперативу, об'єднання співласників багатоквартирного будинку  на відстані 20м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, покладається на співласників багатоквартирних будинків;

У разі якщо прибудинкова територія багатоквартирного будинку не оформлена у власність або користування співвласників багатоквартирного будинку, прибирання та інші послуги з обслуговування території навколо такого багатоквартирного будинку можуть бути включені до кошторису витрат на утримання багатоквартирного будинку та прибудинкової території (у тому числі при визначенні управителя на конкурсних засадах) виключно за згодою споживачів із визначенням на договірних засадах та погодженням з органом місцевого самоврядування меж та площі території, яку співвласники згодні утримувати.

2).Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам на відстані 20м  від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці, покладається на власників або користувачів земельних ділянок;

3).Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури на відстані 15м  від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

4).Території, прилеглі до автозаправних станцій на відстані 50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

5).Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності на відстані 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці покладається на суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти;

6).Території, прилеглі до колективних гаражів на відстані 20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці покладається на гаражно-будівельні кооперативи;

7).Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці покладається на підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти;

8). Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці покладається на відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах;

9).Майданчики для паркування на відстані 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці покладаються на суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування;

10).Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами на відстані 10 м від периметру споруд покладається на балансоутримувачів штучних споруд

11).Контейнерні майданчики на відстані 5 м від периметру споруди покладається на балансоутримувачів територій, на яких розміщено контейнерні майданчики;

12).Території, відведені під проектування та забудову на відстані 20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці покладається на фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться.

6.1.8.Рішенням міської ради за підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути закріплені для сезонного прибирання інші території в межах міста.

6.1.9. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни повинні здійснювати весь комплекс робіт, спрямований на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

6.1.9.1. Забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, льоду з метою утримання об'єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані; при цьому (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) – до бордюрного каменю);

6.1.9.2.Забезпечення збирання та перевезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти управління відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із спеціалізованими підприємствами;

6.1.9.3.Регулярне миття об'єктів та елементів благоустрою, якщо їх можна мити, для утримання в належному стані;

6.1.9.4.Регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

6.1.9.5.Утримування приміщення громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані.

6.1.9.6.Встановлення на території загального користування урн для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати;

6.1.9.7.Очищення опор ліній електропередач, зв'язку, освітлення, стовпів, парканів, будівель, стовбурів дерев, інших елементів благоустрою від написів, оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, реклами, листівок та інших інформаційно-довідкових матеріалів, вивішених у недозволених місцях;

6.1.9.8.Спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

6.1.9.9.Регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

6.1.9.10.Регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

6.1.9.11.Здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів;

6.1.9.12.Вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

6.1.9.13.Проведення у повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

6.1.9.14.Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

6.1.9.15.Усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

6.1.9.16.Не допущення пошкодження елементів благоустрою міста, розташованих на прилеглих територіях;

6.1.9.17.Відновлення твердого покриття тротуарів асфальтобетонною сумішшю або фігурними елементами мощення в разі його пошкодження, руйнування чи зносу до технічного та естетичного стану;

6.1.9.18.Проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою.

6.2.Вимоги до утримання опор ліній електропередач, ліній зв’язку, ліхтарів вуличного освітлення, засобів та обладнання зовнішнього освітлення, установок по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин.

6.2.1.Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, які експлуатують опори ліній електропередач, ліній зв’язку, ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуванню будинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов'язані:

1).Вживати всіх заходів для забезпечення їх експлуатації таким чином що виключає можливість травмування населення та нанесення збитків;	2).Підтримувати справний технічний стан та естетичний вигляд.

6.2.2.Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримувачами реалізується відповідно до чинного законодавства

6.2.3.Основні вимоги до зовнішнього освітлення:

1).Рівень освітлення вулиць, доріг, площ і внутріквартальних проїздів здійснюється згідно з діючими нормативними документами.

2).Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг і площ, повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг і площ.

6.2.4.Утримання та обслуговування мереж освітлення прибудинкових територій здійснюється власником, співвласниками (управителем), балансоутримувачем.

6.2.5. На території автозаправних станцій і автостоянок, прилеглих до них вулиць і доріг з транспортним рухом світильники повинні встановлюватися на висоті не менше 3 м.

6.2.6.Для освітлення вказаних об'єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

6.2.7.Над кожним входом у будівлю або поруч з нею повинні бути встановлені світильники, відповідно до п.8.5.27 ДБН В.2.5-28-2018

6.2.8.На територіях парків і скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок та на майданчиках.

6.2.9. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

6.2.10. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку;

6.2.11.Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під'їздів житлових будинків, будинкових покажчиків та покажчиків вулиць, а також елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

6.2.12.Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному та санітарному стані.

6.2.13.Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

6.2.14.Вивіз пошкоджених опор ліній електропередач, ліній зв’язку, зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

6.2.15.Роботи з усунення пошкоджень мереж електропередач, зв’язку, зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

6.2.16.Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час добру видимість і виразність найбільш важливих об'єктів благоустрою і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

6.2.17.Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

6.2.18.Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

6.2.19.Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться у термін не більше трьох діб.

6.2.20.Зовнішнє архітектурне освітлення повинно забезпечувати у вечірній час естетичну виразність найбільш важливих об'єктів і підвищувати комфортність світлового середовища міста.

6.2.21. Прилади архітектурного освітлення не повинні осліплювати водіїв транспорту і пішоходів та мешканців будинків.

6.2.22. Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

6.2.23. На головних вулицях міста має бути забезпечене освітлення вітрин.

6.2.24.Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

6.2.25.Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого виконкомом міської ради графіка, в залежності від пори року та природних умов.

6.2.26.Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі  згоди власника будівлі або приміщень.

6.2.27.Забороняється відключення освітлення у темний час доби на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки.

6.2.28.Зовнішнє освітлення вулиць, доріг і площ з регулярним транспортним рухом повинно відповідати нормам чинного законодавства.

Розділ 7. Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування.

Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно із Законом України «Про рослинний світ», Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27.07.2006 за № 880/12754, іншими чинними нормативно-правовими актами України та цими правилами.

7.1.Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства та цих Правил.

7.2.Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, газонами, квітниками, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, обрізання крони дерев, санітарне очищення об'єкту благоустрою.

7.3.Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах міста під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, мостів і шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів.

7.4.Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними є:

7.4.1.На об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачи цих об'єктів;

7.4.2.На територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях — підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності;

7.4.3.На територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок - забудовники чи власники (користувачі) цих територій;

7.4.4.На приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники;

7.4.5.На прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку - співвласники багатоквартирного будинку.

7.4.6.На безхазяйних територіях, пустирях - місцеві органи самоврядування;

7.5.Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності проводяться силами і коштами цих осіб або на договірних засадах із спеціалізованим підприємством.

7.6.Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах, скверах, майданах, парках повинен проводитися їх балансоутримувачами або спеціалізованими підприємствами, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

7.7. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24.12.2001 № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25.02.2002 за № 182/6470.

7.8.Місця посадки зелених насаджень на землях територіальної громади міста визначаються за погодженням з уповноваженими органами міської ради.

7.9.Містобудівна діяльність у місті Прилуки проводиться з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.

7.10. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишилися зелені насадження забудовник зобов'язаний:

7.10.1.Обгородити дерева на території будівництва;

7.10.2.У процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування (виконання твердого покриття) дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також утворювати лунки довкола наявних дерев;

7.10.3.Копати канави глибше 1 метра для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2 метрів від дерева та 1,5 метра від чагарника;

7.10.4.Не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

7.10.5.Зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі підприємству, визначеному місцевим органом влади для використання під час створення зелених насаджень;

7.10.6.Не допускати складування будівельних матеріалів, стоянки машин і механізмів на відстані не менше 2,5 метра від дерева і 1,5 метра від чагарника.

7.11.Забороняється висаджування плодових дерев вздовж тротуарів та проїзної частини доріг; також забороняється висаджування високорослих дерев в охоронних зонах повітряних ліній електропередач та зв’язку;

7.12. На об'єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

7.12.1.Складувати будь-які матеріали, у тому числі будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

7.12.2.Вивозити та /або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

7.12.3.Використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

7.12.4.Власникам, користувачам транспортних засобів — здійснювати та/або обладнувати стоянку, здійснювати проїзд, паркування, обслуговування, миття, ремонт транспортних засобів, машин і механізмів у не відведених для цього місцях.

7.12.5.Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

7.12.6.Використовувати малі форми архітектури не за призначенням,

7.12.7.Влаштовувати та/або здійснювати зупинки, стоянки машин, механізмів, у тому числі пасажирського транспорту;

7.12.8.Ходити та влаштовувати ігри на об'єктах зеленого господарства, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

7.12.9.Спалювати суху рослинність, рослинні рештки, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

7.12.10.Підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

7.12.11.Добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

7.12.12.Пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

7.12.13.Знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

7.12.14.Складати неокорену і не протруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

7.12.15.Самовільно висаджувати зелені насадження, у тому числі без погодження з власниками підземних та повітряних комунікацій;

7.12.16.Збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об'єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

7.12.17.Самовільно висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку.

7.12.18.Виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу, виданого в установленому порядку;

7.12.19.Самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі, квітники, газони;

7.12.20.Висаджувати зелені насадження, які за час вегетації можуть перевищувати висоту 2,5 метри, в охоронних зонах повітряних ліній електромереж;

7.12.21.Самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

7.12.22.Випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

7.13.Порядок видалення та пересаджування зелених насаджень.

Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів, квітників у населених пунктах України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 та інших чинних нормативно-правових актів України.

7.13.1.Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на території міста Прилуки, відповідно до чинного законодавства, здійснюється у разі:

1).Будівництва об’єкта архітектури на підставі документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2).Реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

3).Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослевих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

4).Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах міста;

5).Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

6).Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

7).Досягнення деревом вікової межі;

8).Провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

9).Ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

7.13.2.Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників, тощо на території міста Прилуки здійснюється лише у разі наявності спеціального дозволу (ордеру) (крім випадків передбачених пунктами 7.13.4., 7.13.5., 7.13.6., 7.13.7.). Ордер видається на підставі рішення (наказу) уповноваженого органу та акту обстеження зелених насаджень, погодженого з посадовою особою органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища у Чернігівській області, після сплати відновної вартості зелених насаджень чи виконання компенсаційної посадки зелених насаджень. Не потребує отримання дозволу (ордера) на видалення зелених насаджень виконання робіт на підставі одного з документів, визначених частиною першою статті 34 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Відновна вартість сплачується до прийняття об'єкта в експлуатацію. Розмір відновної вартості видалених зелених насаджень зменшується на суму, передбачену в проектній документації на озеленення території.

7.13.3.Оплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

1).Реконструкції або капітального ремонту об'єкта благоустрою;

2).Знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

3).Ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

4).Відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

5).Проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній мережі;

6).Досягнення деревом вікової межі;

7).Провадження господарської діяльності на території розсадників з вирощування декоративних дерев та кущів;

8).Ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

9).Будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Департаменту у справах релігій і національностей Міністерства культури України).

7.13.4.Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об'єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

7.13.5.У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю людей чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження.

7.13.6.Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ на території міста здійснюється за рішенням балансоутримувача на підставі акту обстеження зелених насаджень без сплати їх відновної вартості.

7.13.7.Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній ділянці здійснюється за рішенням власника (користувача) земельної ділянки без сплати їх відновної вартості.

Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі (крім відновної вартості зелених насаджень, посаджених (створених) цією особою), сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи.	7.13.8.Визначення (розрахунок) відновної вартості всіх видів зелених насаджень здійснюється уповноваженим на те виконкомом міської ради органом відповідно до вимог чинного законодавства.

7.13.9.Кошти відновної вартості зелених насаджень перераховується на окремий рахунок уповноваженого на те виконкомом міської ради органом і використовується тільки на проведення робіт з озеленення території міста при умові погодження обсягів та видів робіт з уповноваженим виконавчим комітетом міської ради органом.

7.13.10.Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і проводиться на підставі акта обстеження з дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акта обстеження.

7.13.11.Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об'єктів озеленення, притягаються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством розмірі та порядку.

Розділ 8. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій.

8.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

постанови Кабінету Міністрів України від 08.11.1996 №1369«Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16.01.2012 № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03.02.2012 за № 170/20483.

8.2.Функціонування та експлуатація споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюються згідно з вимогами норм і правил, а також з урахуванням установленого режиму використання території.

8.2.1.Експлуатація системи поверхневого водовідведення включає:

1)утримання системи поверхневого водовідведення у належному технічному стані;

2)щомісячні технічні огляди;

3)поточний та капітальний ремонти.

8.2.2.Склад робіт з утримання системи поверхневого водовідведення:

1)очищення оголовків та дощоприймачів на початку весняного періоду, за необхідності відігрівання замерзлих з’єднувальних труб на ділянках від дощоприймачів до колекторів;

2)очищення канав від снігу перед початком весняного сніготанення, основних на всю глибину, другорядних - не менше ніж на половину глибини. Очищення виконують вручну або канавокопачами;

3)прикриття решіток дощоприймачів з метою попередження їх промерзання і забивання снігом у зимовий період;

4)прочищення труб малого діаметру шляхом промивання або через шланг, який приєднаний безпосередньо до пожежного гідранта, або за допомогою поливально-мийних машин;

5)прочищення труб середнього діаметру гідродинамічним способом високонапірними струменями;

6)очищення від осаду за допомогою мулососів або вручну, перевезення осаду на об’єкти управління відходами;

7)очищення всіх видів канав і окремих лотків на відкритих водостоках;

8)прочищення перепускних труб та отворів після окремих дощових періодів;

9)закриття отворів перед настанням зимового періоду з метою охорони від снігових заметів і потрапляння сміття.

8.2.3.Під час технічного огляду системи поверхневого водовідведення повинні перевірятись стан водостоків, супутніх дренажів, дощеприймальників і пристроїв для приймання талих та дощових вод, що стікають з дахів, труб малих діаметрів, стан відкритих бетонних та залізобетонних люків та ґрунтових канав з фіксуванням порушень стиків, тріщин, місцевих пошкоджень стінок та перевіркою повздовжніх ухилів відкритих водостоків, а також випуски канав у закриту водостічну мережу. Необхідно систематично оглядати випуски канав у закриту водостічну мережу, які облаштовані решітками або відстійниками.

Служба експлуатації системи поверхневого водовідведення повинна мати креслення з вказівкою довжин, перерізів, ухилів і матеріалу трубопроводів, відміток колодязів і місць випуску в мережу виробничих стоків; проводити маркування колодязів і дощоприймачів.

Під час експлуатації систем поверхневого водовідведення необхідно забезпечити ретельний нагляд за виробничими стічними водами, що надходять у мережу.

8.2.4.Забороняється експлуатація систем поверхневого водовідведення з пошкодженнями, які можуть завдати шкоди внаслідок їх використання (розбиті краї лотків, зруйновані решітки).

8.2.5.Поточний ремонт систем поверхневого водовідведення повинен включати:

1)відновлення розбитих країв лотків, заміну зруйнованих решіток;

2)ліквідацію просадок окремих частин системи поверхневого водовідведення;

3)заміну пошкоджених кришок колодязів;

4)підтримання повздовжнього ухилу водостічних лотків, усунення промоїн і пошкоджень їх кріплення, відновлення пошкоджених відкритих водостоків;

5)відновлення елементів обладнання водовипусків.

8.2.6.Капітальний ремонт систем поверхневого водовідведення повинен включати:

1)повне перекладання окремих частин системи поверхневого водовідведення;

2)відновлення дощоприймальних та оглядових колодязів;

3)облаштування нових колодязів.

8.3 Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 138, наказу Міністерства внутрішніх справ «Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту» від 09.07.2018 № 579, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.07.2018 за №879/32331 та інших нормативно-правових актів України.

Розділ 9. Вимоги до санітарного очищення території.

9.1. Санітарне очищення територій міста повинно бути планово-регулярним і включати раціональне та своєчасне збирання, зберігання, перевезення та видалення, надійне знешкодження, економічно доцільну утилізацію побутових відходів і екологічно безпечне захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста.

9.2.Комплекс заходів із збирання, перевезення, оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів, включаючи нагляд за такими операціями та подальший догляд за об’єктами видалення відходів на території Прилукцької міської територіальної громади здійснюється згідно з вимогами: закону України «Про управління відходами», Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2023 № 918, Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2023 № 835, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17.03.2011 № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05.04.2011 за № 457/19195, Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України від 13.12.2023 № 1130, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 02.02.2024 за № 168/41513, інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері управління з відходами.

9.3.Ієрархія управління відходами

9.3.1. На території Прилуцької міської територіальної громади впроваджена наступна ієрархія (у порядку пріоритетності) управління відходами для всіх юридичних, фізичних осіб та осіб без громадянства з метою :

1) запобігання утворенню відходів;

2) підготовки відходів до повторного використання;

3) рециклінгу;

4) відновлення відходів (у тому числі виробництва енергії);

5) видалення відходів.

9.3.2. Підприємства, установи та організації, діяльність яких призводить до утворення відходів, забезпечують дотримання ієрархії управління відходами шляхом:

1) планування та здійснення своєї діяльності таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров’я людей та навколишнє природне середовище під час проектування продукції, її виробництва, під час і після використання продукції;

2) здійснення відновлення відходів, утворенню яких не вдалося запобігти, забезпечуючи підготовку відходів до повторного використання, рециклінг або проведення інших операцій з відновлення, включаючи виробництво енергії;

3) видалення лише тих відходів, що непридатні з технологічних чи економічних причин до рециклінгу або інших операцій з відновлення відходів.

9.4. Права та обов’язки утворювачів відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств

9.4.1. Утворювачі відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, мають право на:

1) одержання у встановленому порядку інформації про технології оброблення відходів, будівництво та експлуатацію об’єктів оброблення відходів;

2) внесення пропозицій, пов’язаних з розміщенням, проектуванням, будівництвом та експлуатацією об’єктів оброблення відходів;

3) участь у розробленні Національного плану управління відходами, регіональних, місцевих планів управління відходами та програми запобігання утворенню відходів у встановленому порядку.

9.4.2. Утворювачі відходів, крім утворювачів відходів домогосподарств, зобов’язані:

1) запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення відходів;

2) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

3) обробляти відходи самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, або передавати їх для оброблення суб’єктам господарювання у сфері управління відходами, які мають такий дозвіл;

4) у разі утворення побутових відходів укладати договір про надання послуги з управління побутовими відходами з виконавцем відповідної послуги та вносити плату за надання такої послуги відповідно до встановлених тарифів;

5) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

6) вести облік відходів, що утворилися в результаті їхньої діяльності, та подавати відповідну звітність;

7) розробляти та виконувати плани управління відходами підприємств, установ та організацій у встановленому порядку;

8) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, а також забезпечувати дотримання встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;

9) надавати органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

10) призначати відповідальних осіб у сфері управління відходами;

11) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону.

9.5. Права та обов’язки утворювачів побутових відходів

9.5.1. Утворювачі побутових відходів мають право:

1) одержувати у встановленому порядку повну та достовірну інформацію про безпечність об’єктів оброблення побутових відходів;

2) самостійно шляхом компостування обробляти біовідходи на присадибних, дачних і садових ділянках згідно з правилами, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

9.5.2. Утворювачі побутових відходів зобов’язані:

1) укладати договори з виконавцем послуги з управління побутовими відходами та вносити у встановленому порядку плату за послугу з управління побутовими відходами;

2) забезпечувати передачу побутових відходів до системи управління побутовими відходами, а побутові відходи, на які поширюється розширена відповідальність виробника, - до системи приймання або роздільного збирання, створеної організаціями розширеної відповідальності виробників;

3) забезпечувати у встановленому порядку роздільне збирання відходів за наявності об’єкта оброблення відходів.

Утворювачі побутових відходів також мають права та обов’язки споживачів житлово-комунальних послуг, передбачені Законом України «Про житлово-комунальні послуги».

9.6. Права та обов’язки суб’єктів господарювання у сфері управління відходами

9.6.1. Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами мають право:

1) зберігати відходи на об’єктах оброблення відходів до проведення операцій з оброблення строком до одного року;

2) брати участь у розробленні Національного плану управління відходами, регіональних, місцевих планів управління відходами та програми запобігання утворенню відходів у встановленому порядку;

3) брати участь у встановленому законодавством порядку в конкурсах на набуття права виконання операцій із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів на певній території.

9.6.2. Суб’єкти господарювання у сфері управління відходами зобов’язані:

1) дотримуватися вимог щодо збирання, перевезення та оброблення відходів, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами;

2) не допускати змішування відходів, що можуть бути відновлені, з відходами, що не можуть бути відновлені;

3) вести облік відходів, що утворилися у результаті їхньої діяльності чи були отримані від інших суб’єктів господарювання, облік операцій з управління відходами та подавати звітність відповідно до закону;

4) класифікувати свої відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів;

5) забезпечувати здійснення операцій з оброблення відходів на об’єктах оброблення відходів;

6) забезпечувати утримання в належному санітарному і технічному стані об’єктів оброблення відходів, забезпечувати дотримання правил техніки безпеки та пожежної безпеки на них;

7) надавати місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, уповноваженим органам виконавчої влади у сфері управління відходами інформацію про відходи та пов’язану з ними діяльність;

8) відшкодовувати шкоду, заподіяну здоров’ю та майну громадян України, навколишньому природному середовищу, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил управління відходами, відповідно до закону;

9) виконувати інші обов’язки, передбачені законом.

9.7. Загальні вимоги до управління побутовими відходами

1).Організація роздільного збирання побутових відходів, згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства.

2).Великогабаритні, ремонтні, небезпечні відходи, відходи зелених насаджень збираються окремо від інших побутових відходів.

3).Під час проектування житлових та нежитлових будинків передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного збирання побутових відходів, урн для збирання побутових відходів.

4).Житлові масиви і внутрішньодворові території, дороги загального користування, зупинки громадського транспорту та інші об’єкти благоустрою населених пунктів, а також місця проведення масових заходів обладнуються контейнерними майданчиками для роздільного збирання побутових відходів, урнами для збирання побутових відходів.

9.8. Загальні вимоги до управління небезпечними відходами

9.8.1. Утворення, збирання, перевезення та оброблення небезпечних відходів здійснюються у спосіб, що є безпечним для здоров’я людини та навколишнього природного середовища. Під час здійснення будь-якої операції з управління небезпечними відходами забезпечуються заходи обліку, звітності та контролю відповідно до законодавства.

9.8.2. Утворювачі та власники небезпечних відходів, крім небезпечних відходів у складі побутових відходів, зобов’язані:

1) зберігати небезпечні відходи окремо від інших видів відходів у спосіб, що не становить загрози для здоров’я людини та навколишнього природного середовища;

2) забезпечувати збирання, перевезення, оброблення відходів самостійно, за наявності дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами, або шляхом укладення договору з суб’єктом господарювання у сфері управління відходами;

3) не допускати передачі небезпечних відходів суб’єктам господарювання, які не мають дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

9.8.3. Суб’єкт господарювання у сфері управління відходами для провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами зобов’язаний:

1) мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами;

2) провадити діяльність на об’єктах оброблення відходів, які відповідають вимогам законодавства. Види відходів, що підлягають обробленню на таких об’єктах, повинні відповідати дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

9.8.4. З метою забезпечення оброблення небезпечних відходів у складі побутових відходів відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами» та уникнення забруднення інших видів побутових відходів органи місцевого самоврядування та організації розширеної відповідальності виробників забезпечують встановлення окремих контейнерів, призначених для небезпечних відходів.

9.9. Порушення законодавства у сфері управління відходами

9.9.1. Особи, винні за порушення у сфері управління відходами, несуть відповідно до закону дисциплінарну, адміністративну, адміністративно-господарську, цивільну чи кримінальну відповідальність за:

1) здійснення операцій у сфері управління відходами без відповідного дозволу на здійснення таких операцій або недотримання умов дозволу;

2) порушення вимог щодо передачі відходів суб’єктам господарювання у сфері управління відходами;

3) порушення встановленого порядку управління відходами, що призвело до негативного впливу на здоров’я людей, забруднення навколишнього природного середовища та завдало економічних збитків;

4) порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок та виробництв з оброблення відходів, полігонів для захоронення відходів;

5) невиконання розпоряджень органів, що здійснюють державний контроль і нагляд за операціями з управління відходами та за місцями їх збирання та оброблення;

6) приховування, викривлення або відмову від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осіб і зверненнями щодо безпечності утворення відходів та управління ними, у тому числі про аварійні скиди відходів та їх наслідки;

9.9.2. Законом може бути встановлено відповідальність також за інші порушення у сфері управління відходами.

9.10.Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньодобовій температурі-5°С і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5°С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).

9.11.Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити по мірі їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

У разі перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше за графіками узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою.

9.12.У разі застосування планово-поквартирної системи збирання побутових відходів споживачі самостійно завантажують побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком. Забороняється виставляти та складувати побутові відходи за межами приватного домоволодіння завчасно (раніше однієї години) до прибуття сміттєвозу.

Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

Планово-поквартирну систему збирання побутових відходів можна застосовувати виключно на території індивідуальної садибної забудови.

9.13 Роздільне збирання побутових відходів,  включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками відходів відповідно до законодавства про відходи та санітарного законодавства.

9.14.Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення слід зберігати у вигрібних ямах (вигребах). У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

9.15.Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

9.16.Вигреби необхідно очищати по мірі їх заповнення. Вивіз або перевезення рідких відходів здійснюється лише на очисні споруди. Розміщення рідких відходів на території приватних володінь, перелив з горловин вигребів,  скид (відведення), на прилеглі (суміжні) ділянки, території, рельєф місцевості, у водні об'єкти, а також використання їх у якості добрива в сільському господарстві та на присадибних ділянках забороняється.

9.17.Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

9.18.На території приватного домоволодіння місце розміщення вигребу визначають самі домовласники, з додержанням правил добросусідства, у цьому випадку відстань до власного житлового будинку може бути зменшено.

Спірні питання щодо місць розміщення вигребів на території присадибної ділянки розглядаються у порядку вирішення земельних спорів згідно з законодавством.

9.19.В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території приватного домоволодіння повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20 м, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50 м.

9.20.Термічне оброблення (спалювання) будь-яких відходів, у тому числі рослинного походження заборонено.

9.21. Перевезення твердих побутових відходів, за виключенням небезпечних відходів, здійснюється на міське звалище твердих побутових відходів.

Залежно від вмісту органічних речовин окремі складові побутових відходів можуть перероблятися шляхом їх компостуванням оброблення з дотриманням вимог природоохоронного, санітарного законодавства та вимог добросусідства.

Надання послуги з управління відходами зелених насаджень здійснюється окремо за фактично зібраними обсягами та сплачується за тарифом, встановленим відповідно до законодавства

9.22. Перевезення рідких побутових відходів здійснюється лише та на станцію зливу очисних споруд.

Перевезення у будь яке інше місце (поле, город, присадибні ділянки, рельєф місцевості, водні об'єкти, зелені насадження тощо) заборонено.

9.23.Особи, що утримують урни, зобов'язані утримувати їх у справному, естетичному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення –промивати.

9.24.Підприємства, організації, установи, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечити розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об'єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами.

9.25.Власник чи балансоутримувач контейнерів, урн для побутових відходів зобов'язаний проводити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання.

9.26.Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору твердих побутових відходів рідкими, палаючими або тліючими, будівельними відходами, снігом, льодом, великогабаритними предметами, трупами тварин чи їхніми рештками, а також відходами, що можуть псувати контейнери та спецавтотранспорт;

9.27.Майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими, мати водонепроникне тверде покриття та бути обладнані навісами, із зручним під'їздом (очищеним від снігу та льоду в зимовий період) для спеціалізованого транспорту, обгороджені з 3-х сторін сіткою або іншою огорожею не нижче 2 метрів та відповідати вимогам санітарного законодавства

9.28.Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20 м.

9.29.На території індивідуальної садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до межі земельної ділянки приватного домоволодіння зі сторони вулиці повинна складати не менш як 5 м.

9.30.На території приватного домоволодіння місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів визначають самі домовласники, у цьому випадку відстань до власного житлового будинку може бути зменшено за умов дотримання вимог добросусідства.

9.31.В районах забудови, що склалася, де немає можливості дотримання встановлених розривів, місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів встановлюються комісією за участю управління містобудування та архітектури міської ради, житлово-експлуатаційної організації, органів самоорганізації населення та органів виконавчої влади з контролю за дотриманням санітарного законодавства.

9.32.Дозволяється розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів в ізольованих спеціально обладнаних приміщеннях будівель і споруд за умови дотримання вимог санітарних норм та правил.

Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується та нормами утворення відходів. Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення на 25 відсотків

9.33. Зимове прибирання суб'єктами у сфері благоустрою відповідних територій повинне забезпечувати нормальний рух пішоходів та транспорту і включати:

Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства нормативно-правових актів.

9.33.1.Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб'єкти у сфері благоустрою зобов'язані розпочинати з настанням снігопаду, для запобігання утворенню накату. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях і площах, за винятком території місць розташування зупинок маршрутних транспортних засобів, газонів, клумб, квітників для подальшого перевезення.

Заборонено переміщувати сніг з проїзної частини на тротуари, смуги та ділянки зелених насаджень, а також скидати його у водойми.

9.33.2.Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 м від бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньоквартальній території, а також на територіях зелених насаджень, на решітках зливових колодязів.

9.33.3.Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) тротуари, переходи через вулиці, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, спуски, підйоми речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання (оброблення) піском, шлаком, піщано-соляною сумішшю, іншими протиожеледними реагентами. При таненні снігу та льоду, мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

Юридичні особи, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни на закріплених та прилеглих територіях посипають (обробляють) піщаною, піщано-сольовою сумішшю або іншими дозволеними для цього матеріалами і реагентами тротуари, доріжки у парках, скверах, сходи, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, інші елементи благоустрою. При таненні снігу та льоду, мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

Механізоване посипання (оброблення) піщаною або змішаною сумішшю, іншими дозволеними матеріалами, реагентами проїзної частини, вулиць, площ, мостів, перехресть, підйомів проводиться в порядку, визначеному виконавчим комітетом міської ради;

9.33.4.Власники, балансоутримувачи або особи, які утримують території населених пунктів, у тому числі прилеглі та закріплені, зобов’язані:

1)мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;	2)негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

3)повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

4)території прибирання(власні, прилеглі, закріплені) очищати від снігу та льоду, та обробляти їх піском та/або іншими притиожеледними засобами;	5)очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;	6)очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах;

9.33.5.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, площ, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

9.33.6.Забороняється перевезення снігу, льоду у місця, які не призначені для цього.

9.34. Запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об'єктів благоустрою.

9.34.1.Для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об'єктів благоустрою юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані встановити та утримувати в належному естетичному, санітарному та технічному стані урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель і споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших тимчасових споруд;

9.34.2.Також для запобігання забруднення випадковим сміттям вулиць, площ та інших об'єктів благоустрою зобов'язання по встановленню та утриманню урн покладається на:

1)підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що утримують, експлуатують будинки, споруди, або інших осіб згідно з укладеними договорами;

2)підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які є балансоутримувачами парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку, на території вказаних об'єктів.

9.34.3.Громадські вбиральні повинні утримуватися в належному стані  відповідно до вимог чинного законодавства.

9.34.4.У період з 1 жовтня до 1 квітня необхідно своєчасно прибирати території, компостувати або вивозити на встановлені майданчики листя, видалені рослини, сніг, лід, сміття, відходи.

9.34.5.Забороняється куріння, вживання та використання тютюнових виробів, предметів, пов’язаних з їх вживанням, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів у місцях визначених статтею 13 Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення».

Розділ 10. Порядок розміщення, утримання малих архітектурних форм, тимчасових споруд.

10.1. Порядок розміщення, утримання малих архітектурних форм

10.1.1.Проектування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та нормативно - правових актів.

10.1.2.Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

10.1.3.З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

10.1.4.Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

10.1.5.Утримання в належному стані малих архітектурних форм, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, вуличних годинників, меморіальних дощок та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачи або особи, на об'єктах яких розміщені елементи благоустрою.

10.1.6.Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм, розташованих на території міста, що належать до комунальної власності, покладається на уповноважений виконком міської ради орган.

10.2. Порядок розміщення, утримання тимчасових споруд.

10.2.1.Розміщення тимчасових споруд для провадження підриємницької діяльності  торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення(далі - ТС) встановлюється відповідно до статті 28 Закону України «Про регулювання містобудівної документації», порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та інших нормативно –правових актів.

Пересувна ТС — споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасовго перебування людей, у якій може бути розміщене торговельне обладнання, низькотемпературний прилавок, лоток, ємність, торговельний автомат, інші пристрої для сезонної роздірної торгівлі та іншої підприємницької діяльності;

Стаціонарна ТС — споруда, яка має закрите приміщення для тимчасовогоперебування людей і по зовнішньому контуру площу до 30 м.кв.

10.2.2. Розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності здійснюється в порядку встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування.

10.2.3. Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладаються на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

10.2.4.Не допускається користування ТС якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного санітарного стану.

10.2.5.Забороняється самовільне встановлення ТС.

10.2.6.Утримання, встановлення ТС здійснюється їх власниками (користувачами), якщо інше не встановлено договором.

10.2.7. Підключення ТС до мереж та комунікацій здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.

10.2.8.Забороняється користуватися ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

10.2.9.Забороняється під час експлуатації ТС  пошкоджувати або знищувати зелені насадження, якщо інше не передбачено паспортом прив'язки ТС.

10.2.10. У разі проведення балансоутримувачем планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт на інженерних мережах власнику ТС надається тимчасове місце для розміщення ТС з перенесенням ТС (у тому числі з перенесенням на попереднє місце) за рахунок балансоутримувача цих мереж у місячний строк (при аварійних роботах - тижневий строк) з дати прийняття рішення ( наказу управління містобудування та архітектури міської ради) про призупинення дії паспорта прив'язки ТС. На період до надання замовнику тимчасового місця розташування ТС така ТС розташовується в межах місця проведення ремонтних робіт. Підставами для відновлення дії паспорта прив'язки ТС є завершення планових ремонтних робіт або аварійних ремонтних робіт.

10.2.11. У разі закінчення строку дії, анулювання паспорта прив'язки ТС, самовільного встановлення ТС така ТС підлягає демонтажу.

10.2.12. Власники (користувачі) ТС зобов'язані підтримувати належний експлуатаційний стан ТС та відповідного технологічного обладнання, що використовується разом з ТС.

10.2.13. У разі коли власник (користувач) має намір змінити її естетичний вигляд, він звертається до управління  містобудування та архітектури міської ради з письмовою заявою щодо внесення змін до паспорта прив'язки ТС у частині ескізів фасадів.

10.2.14. Режим роботи ТС встановлюється суб'єктом господарювання відповідно до законодавства.

Розділ 11. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання будинків, фасадів та прибудинкової території.

11.1.Благоустрій та утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог законів України «Про житлово-комунальні послуги», «Про благоустрій населених пунктів», ДБН 360-92** «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» та інших нормативно-правових актів.

11.2.Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової та
прилеглої території багатоквартирного будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться співласниками цього будинку або юридичною особою(управителем), або фізичною особою(управителем).

11.3.Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

11.4.Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради.

11.5.Заборонено залишати (здійснювати, влаштовувати стоянку) транспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах, прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо, що заважає руху транспорту спеціального та спеціалізованого призначення.

11.6.Заборонено перекривати проїзди загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку.

11.7.Забороняється розміщення та/або залишення будівельних
матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття,
відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської
забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови.

11.8.На час ремонту будинків, квартир в багатоквартирних будинках, особи, що проводять ремонт, узгоджують з співвласниками(управителем) місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

11.9. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних джерел водопостачання, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Забороняється довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів.

11.10.Забороняється складати опале листя, гілля, рослинні рештки на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками;

забороняється викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, землях загального користування, об'єктах благоустрою зеленого господарства тощо).

11.11.Порядок утримання будинків та споруд, їх фасадів

11.11.1. Утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

11.11.2. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами ,що мають сертифікат на виконання відповідних робіт.

11.11.3.Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані:

1)проводити відновлення зовнішнього вигляду фасадів будинків, будівель, споруд (у тому числі тимчасових) тощо, при їх псуванні, пошкодженні, забрудненні тощо.

2)змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд, зокрема при капітальному ремонті, реконструкції чи ремонту або термомодернізації будівлі - впровадження  енергозберігаючих технологій (утеплення будинків) у багатоповерхових, багатоквартирних житлових будинків, у тому числі будинків ОСББ – на підставі паспорта опорядження фасаду. Паспорт опорядження фасадів містить графічну і текстову інформацію відповідно до додатку Ш ДСТУ Б.А.2.4.-7:2009 «Правила виконання архітектурно-будівельних робочих креслень».

3)розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді згідно відповідного дозволу виданого згідно чинного законодавства;

4)при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах (частині фасаду) будинків і споруд дотримуватись загального архітектурного стилю будинку, кварталу, використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

5)обладнувати житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки однотипними будинковими знаками (назва вулиці та номер будинку, розташованими на фасаді зі сторони, проїзної частини вулиці або пішохідної зони) з підсвітленням у темну пору доби, а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир.

6)обладнувати житлові будинки (крім приватних) дошками оголошень,
при вході в під’їзд.

11.11.4.Забороняється:

1)використання допоміжних приміщень не за цільовим призначенням;

2)розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю та інших предметів.

3)захаращувати, засмічувати сходові клітини та входи на них, горища, технічні поверхи, підвальні приміщення, місця загального користування, а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю;

4)пошкоджувати будь-яким способом стіни, ліфтові кабіни, робити на них написи.

11.11.5.У разі оренди будівель або окремих приміщень порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

11.12.Планувальні вимоги до встановлення огорож:

11.12.1.Огорожі земельних ділянок необхідно встановлювати по межі земельних ділянок, визначених документами на власність земельної ділянки або землекористування з виносом меж в натуру сертифікованим землевпорядником.

11.12.2.Висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій.

11.12.3.Встановлення огорожі між суміжними земельними ділянками окремих власників (землекористувачів), конструкція якої передбачає часткове втручання на суміжну земельну ділянку, можливе при умові нотаріально завіреної згоди власника суміжної земельної ділянки.

11.12.4.У випадку відсутності згоди власника суміжної земельної ділянки огорожа встановлюється у межах власного (орендованого) землекористування.

11.12.5.У випадках, коли сусідні земельні ділянки відокремлені рослинною смугою, стежкою, рівчаком, каналом, стіною, парканом або іншою спорудою, то власники цих ділянок мають право на їх спільне використання, якщо зовнішні ознаки не вказують на те, що споруда належить лише одному з сусідів.

11.12.6.Власники сусідніх земельних ділянок можуть користуватися межовими спорудами спільно за домовленістю між ними. Витрати на утримання споруди в належному стані сусіди несуть у рівних частинах. До того часу, поки один із сусідів зацікавлений у подальшому існуванні спільної межової споруди, вона не може бути ліквідована або змінена без його згоди.

11.12.7.Огорожі підлягають демонтажу, якщо розміщуються протиправно (самовільно встановлені), а саме:

1)розміщенні з порушенням цих Правил;

2)що розміщуються з відхиленням від меж земельної ділянки,  яка надана у власність або ж користування;

3)що розміщенні з порушенням державних будівельних, санітарних та протипожежних норм і правил;

4)що встановленні з захопленням земель загального користування з істотним порушенням червоних та зелених  ліній ;

5)що встановленні на мережах підземних комунікацій води, газу, електрики та зв'язку.

Розділ 12. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють окремі види діяльності.

12.1.Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, що здійснюють перевезення пасажирів та вантажів

12.1.1.Санітарне очищення, механічне та ручне прибирання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, стоянок таксі здійснюється відповідно до умов цих Правил, в радіусі 20 метрів від облаштування та елементів благоустрою місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

12.1.2.Поряд з місцем зупинки або пасажирським майданчиком підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що утримують вказані території, зобов'язані встановлювати урни для сміття. У разі призначення зупинки для 1 виду транспорту-1 урна. У разу призначення зупинки для двох та більше видів транспорту - не менше ніж 2 урни. Прибирання сміття з цих урн вказані юридичні або інші особи відповідно до укладеного договору здійснюють по мірі їх наповнення, але не менш ніж 1 раз на добу.

12.1.3.Утримання у належному технічному та естетичному стані павільйонів або іншого облаштування місць для зупинки маршрутних транспортних засобів здійснюють балансоутримувачи, юридичні або інші особи на які покладений цей обов'язок.

12.1.4Транспортні засоби, які використовуються для перевезення пасажирів, повинні відповідати вимогам безпеки, комфортності, доступності  для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, охорони праці  та екології, перебувати в належному технічному і санітарному стані, бути укомплектованими відповідно до законодавства.

12.1.5.Автомобільний перевізник зобов'язаний утримувати  транспортні  засоби в належному технічному та санітарному стані, забезпечувати їх своєчасну подачу для посадки пасажирів і відправлення.

12.2. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт.

12.2.1.Суб'єкти у сфері будівництва, земляних, монтажних, ремонтних та інших робіт зобов'язані забезпечити:

1)утримання, очищення від засмічення, забруднення земельних ділянок, виділених під будівництво, будівельних майданчиків, та прилеглу до них територію в радіусі 20 метрів,

2)максимальне збереження зелених насаджень,

3)місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва,

4)безрозривність тротуарного покриття біля об’єктів будівництва (реконструкції) чи переобладнання з улаштуванням тротуарного покриття і між об’єктами.

12.2.2.При проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів містобудування обов'язково передбачається:

1)комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об'єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

2)розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм;

3)організація архітектурно-декоративного освітлення об'єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

12.2.3.Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), за умов дотримання вимог законів України «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

12.2.4.Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

12.2.5.Планування і забудова міста, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання громадянами з обмеженими фізичними можливостями не допускається. У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для громадян з обмеженими фізичними можливостями діючі об'єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності створюються інші сприятливі умови життєдіяльності громадян з обмеженими фізичними можливостями, зокрема будівництво спеціальних об'єктів.

12.2.6.Замовники, підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни у сфері будівництва зобов'язані:

1)утримувати в належному стані (здійснювати прибирання, покіс трави тощо) та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

2)здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

3)у випадках вимог чинного законодавства, виконувати земляні роботи на об'єктах благоустрою, на підставі дозволу (ордера) виданого управлінням житлово-комунального господарства міської ради. Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Про закінчення робіт, замовником цих робіт в обов'язковому порядку повідомляється управління житлово-комунального господарства міської ради;

4)проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов'язковим використанням заходів техніки безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

5)встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов'язано з погіршенням благоустрою, проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

6)встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

7)проводити підземні та будівельні роботи, зберігання матеріалів, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

8)прибирати не рідше ніж один раз за добу, на територіях прилеглих до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі зазначених робіт;

9)не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами. У разі необхідності організувати механічне або ручне очищення та/або миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

10)вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів (шляхом встановлення додаткових бортів та тенту) і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

11)здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду на підставі документів отриманих згідно чинного законодавства;

12)не допускати понаднормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

13)не допускати відкачування та виливання води на рельєф місцевості, проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на  рельєф місцевості тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відведення стічних вод;

14)проводити комплексний благоустрій відповідної території при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель чи споруд;

15)не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

16)не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

17)проводити роботи по будівництву підземних комунікацій на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

12.3.Порядок утримання елементів благоустрою при розташуванні зовнішньої реклами.

12.3.1.Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленими міською радою  правилами.

12.3.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на  території громади, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт, наданих уповноваженим органом виконкому міської ради в установленому порядку.

12.3.3.Виконання робіт, пов'язаних з розташуванням стаціонарних рекламних засобів на території громади, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

12.3.4.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території міста, будівельних норм і правил, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.

12.3.5.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території громади, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

12.3.6.У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

12.3.7.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою місця.

12.3.8.Забороняється проведення робіт з розташування рекламного засобу, реклами з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу, реклами), в тому числі при короткостроковому розміщенні рекламного засобу, реклами. Розповсюджувач реклами, рекламного засобу не звільняється від відшкодування шкоди, завданої об'єкту або елементу благоустрою міста, та виконання відновлювальних робіт.

12.3.9.Великоформатні (загальна площа яких перевищує 4,5 кв.м.) рекламні засоби розташовуються на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

12.3.10.Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток, в межах об'єктів природно-заповідного фонду дозволяється за погодженням з відповідним центральним або місцевим органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини та органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

12.3.11.Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

12.3.12.Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не засліплювати учасників дорожнього руху, а також не освітлювати квартири житлових будинків.

12.3.13.Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

12.3.14.Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

12.3.15.При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.

12.3.16.Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на
дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з
архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

12.3.17. Забороняється розташування рекламних засобів:

1)на пішохідних доріжках та алеях,

2)на територіях парків, на квітниках та деревах;

3)великорозмірних конструкцій у центральній історичній частині міста

12.3.18. Забороняється вчиняти дії по організації, та розміщенню будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на парканах, огорожах, стовпах, опорах, конструкціях (крім дошок оголошень), деревах, водостічних трубах та інших не відведених для цього місцях. Також, особи причетні до організації та/або розміщення реклами (вказані контактні телефони, адреси, назви тощо) несуть відповідальність за бездіяльність (не вжиття заходів), що призвела до розміщення реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, афіш, листівок, повідомлень тощо у не відведених для цього місцях.

12.3.19.Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані з забезпеченням їх постійного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв'язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з уповноваженим виконкомом міської ради на те органом для забезпечення прибирання території.

12.3.20.Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

12.3.21.Фундаменти рекламних засобів декоративно оформлюються шляхом їх облаштування плиткою або фарбуються.

12.3.22.Великоформатні (загальна площа яких перевищує 4,5 кв.м.) рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

12.3.23.Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, постійним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів, на період відсутності реклами, екран рекламної конструкції покрити нейтральним фоном, а також містити реквізити власника рекламного засобу або відповідальної особи.

12.3.24.Забороняється при заміні рекламного сюжету:

1)розташування автотранспортних засобів на об’єктах благоустрою зеленого господарства;

2)пошкоджувати зелені насадження до ступеня припинення росту;

3)залишати після заміни рекламного сюжета будь-які відходи.

12.3.25.Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе власник рекламного засобу (якщо інше не передбачено договором) згідно з чинним законодавством.

12.3.26.У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою міста відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою міста несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

12.3.27.Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, правил розміщення зовнішньої реклами,  визначеними   міською радою, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

12.3.28.Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями Правил розміщення зовнішньої реклами у місті Прилуки, цих Правил, а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу.

12.3.29.Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому чинним законодавством порядку.

12.4. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів.

12.4.1.Організатори або замовники виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов'язані в місцях проведення вказаних заходів забезпечити додержання чистоти та порядку, шляхом заключення договорів на прибирання території та вивіз сміття з підприємством визначеним переможцем у конкурсі на надання цієї послуги міської ради органом, у разі необхідності збереження зелених насаджень -  шляхом укладення договору на відновлення зелених насаджень з відповідною організацією. Проведення заходів без укладення вказаних договорів заборонено.

12.4.2.На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори або замовники зобов'язані забезпечити наявність необхідної кількості біотуалетів, контейнерів та урн для збору сміття.

12.4.3.Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає міська рада в особі її управлінь та відділів, розпорядженням міського голови призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та перевезення сміття.

12.4.4. У разі тривалості зазначених в даному розділі заходів більше ніж один день збір та перевезення сміття проводиться щоденно.

12.4.5.Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів та погоджень.

12.4.6.На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на міських вулицях і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів.

12.5. Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг

12.5.1.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг, зобов'язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

12.5.2.Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, перевезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об'єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, намети, лотки при організації вуличної торгівлі.

12.5.3.Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

12.5.4.Забороняється розміщення та діяльність об'єктів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та побуту без наявності відповідних погоджень та дозволів, визначених діючим законодавством України та договору про встановлення земельного строкового сервітуту у м.Прилуки.

12.5.5.Погодження та дозволи на розташування на території об’єктів благоустрою закладів торгівлі, громадського харчування та послуг із відповідними територіальними органами центральної виконавчої влади здійснюється у встановленому діючим законодавством порядку. Погодження розташування таких об’єктів із відповідними виконавчими органами міської ради здійснюється в порядку, визначеному Прилуцької міською радою та її виконавчим комітетом.

12.5.6.Для встановлення земельного строкового сервітуту на земельну ділянку для здійснення виносної торгівлі підприємства, організації, установи, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг звертаються до управління адміністративних послуг (Центр надання адміністративних послуг м.Прилуки).

12.5.7. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

12.5.8.Суб'єкти господарювання, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг, громадського харчування та інш., перед початком діяльності повинні вжити всіх заходів щодо дотримання чинного законодавства України та цих правил.

Розділ 13. Правила(вимоги) щодо утримання тварин.

Дія цих правил поширюється на відносини, що виникають у 
зв'язку з утриманням тварин та поводженням із ними фізичних та 
юридичних осіб.

13.1.Ці правила утримання тварин розроблені у відповідності із законами України «Про захист тварин від жорстокого поводження», «Про тваринний світ», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про ветеринарну медицину», «Про систему громадського здоров'я», «Про захист  населення від інфекційних хвороб» та іншими нормативно-правовими актами.

13.2.Ці правила поширюються на підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, громадян, крім установ Міністерства оборони, Служби безпеки і Міністерства внутрішніх справ України, Національної  поліції, Служби безпеки України, центрального органу виконавчої  влади,  що  реалізує державну політику у сфері захисту 
державного  кордону,  центрального  органу  виконавчої  влади,  що 
забезпечує  формування  та  реалізує  державну  податкову  і митну 
політику.

Дія цих правил  поширюється  на  поводження  з  тваринами незалежно від форми власності та інших речових прав на них.

13.3.Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни - власники собак, котів і інших тварин зобов'язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

13.4. Особливості утримання тварин:

13.4.1.Кількість тварин залежить від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог, в яких проживає одна сім'я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності. У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх мешканців квартири;

13.4.2.Утримувати домашніх тварин - у «зоокутках», дитячих, освітніх, оздоровчих та інших закладів з дозволу відповідного органу за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

13.4.3.Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин;

13.4.4.Спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

13.4.5.Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

13.4.6.Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.

13.4.7.При поводженні з тваринами не допускається:

1)використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

2)примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

3)нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

4)використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо;

13.4.8.При проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів;

13.4.9.Забороняється:

1)розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

2)розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

3)примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

4)проведення генетичних змін на тваринах;

5)застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

6)інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

13.4.10.Органи  Національної поліції здійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин (собак) у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.

13.4.11.Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження.

Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:

1)жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

2)забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

3)заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

4)заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

5)відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;

6)утримання і поводження з домашніми тваринами без мети заподіяння шкоди як оточуючим, так і самій тварині.

13.5. Вилов та тимчасова ізоляція домашніх тварин. 
	Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях, площах, ринках, у скверах, садах, на бульварах, пляжах, у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

Вилов та утримання безпритульних тварин здійснюється відповідно до міських програм щодо безпритульних тварин.

13.6. Власники або утримувачі собак, котів та/або інших тварин зобов'язані:

13.6.1. Виконувати вимоги статті 37 Закону України «Про ветеринарну медицину», а саме:

1) забезпечувати, щоб тварини, яких вони вирощують, утримують та/або здійснюють їх обіг, не мали хвороб, що підлягають повідомленню;

2) виконувати законні вимоги державних ветеринарних інспекторів та офіційних ветеринарних лікарів щодо здійснення протиепізоотичних заходів та/або заходів карантину тварин, включаючи обмеження на переміщення тварин та/або осіб, що мали контакт з хворими тваринами або з тваринами, щодо яких є підозра на захворювання на хворобу, що підлягає повідомленню, та інших ветеринарно-санітарних заходів;

3) негайно інформувати державного ветеринарного інспектора, офіційного ветеринарного лікаря або посадових осіб державних органів ветеринарної медицини про раптову загибель тварин, підозру на захворювання або виявлення хвороби, що підлягає повідомленню, або поведінку тварин, яка їм невластива;

4) перед переміщенням тварин з потужностей (об’єктів), де вони утримуються, отримати від державного ветеринарного інспектора дозвіл на їх переміщення;

5) охороняти здоров’я та благополуччя тварин шляхом:

а) забезпечення виконання ветеринарно-санітарних заходів, включаючи зоогігієнічні вимоги та умови, що мають забезпечуватися на потужностях для утримання тварин;

б) забезпечення тварин якісними та безпечними кормами і водою;

в) застосування профілактичних ветеринарно-санітарних заходів щодо здоров’я тварин;

г) своєчасного звернення за послугами лікаря ветеринарної медицини щодо встановлення діагнозу та лікування хворих тварин;

ґ) використання ветеринарних препаратів згідно з вказівками лікаря ветеринарної медицини;

д) недопущення жорстокого поводження з тваринами;

е) забезпечення належних транспортних засобів для переміщення тварин;

6) виконувати вимоги щодо ідентифікації тварин, що їм належать, у тому числі котів, собак та інших дрібних домашніх тварин, які ідентифікуються за допомогою мікрочипів;

7) доставляти тварин у визначене місце або забезпечувати належні умови за місцем утримання тварин для проведення ветеринарного огляду, діагностичних, профілактично-лікувальних обробок, включаючи дослідження і щеплення. У разі необхідності забезпечувати надійну фіксацію тварини при проведенні маніпуляцій, транспортування (доставки) відібраних зразків тканин, крові та інших матеріалів для діагностичних аналізів;

8) вести облік кожної продуктивної тварини стосовно придбання та застосування ветеринарних лікарських засобів, ветеринарних імунобіологічних засобів і лікувальних кормів та зберігати ці записи не менше трьох років;

9) сприяти державним ветеринарним інспекторам та офіційним ветеринарним лікарям у виконанні службових обов’язків;

10) на вимогу державних ветеринарних інспекторів або офіційного ветеринарного лікаря надавати зразки неїстівних продуктів тваринного походження для проведення відповідних досліджень.

13.6.2.Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни - утримувати собак виключно в межах власної та/або орендованої території.

Керівники вказаних суб’єктів господарювання – забезпечити утримання на прив'язі або в спеціально обладнаних приміщеннях (вольєрах); вживати заходів до відповідальних осіб щодо утримання собак відповідно до цих Правил.

13.6.3.Про наявність собак застерігати відповідною табличкою, що вивішується на обгороджену територію (при вході) та встановлювати дзвінок.

13.6.4.Не допускати забруднювання екскрементами тварин елементів та об’єктів благоустрою. За необхідності - вжити негайних заходів до прибирання.

13.6.5У разі виявлення ознак захворювання тварини, чи підозри на захворювання негайно повідомляти ветеринарну установу.

13.6.6.Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

13.6.7. Виводити собак на вулиці та інші території загального користування(з обов'язковим забезпеченням безпеки людей) тільки на короткому повідку і в наморднику, крім собак, породи яких не внесені до Переліку небезпечних порід собак.

Супроводжує домашню тварину особа, яка досягла 14 – річного віку.

Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

1) безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

2) безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

3) безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

13.6.8.Перевезення собак і котів усіма видами громадського транспорту здійснювати з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей (наявність намордника та короткого повідка).

13.6.9.Вигулювати собак тільки в  спеціально відведених та облаштованих для цієї мети місцях.

13.6.10.Дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води, надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними.

13.6.11.Забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання,  забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

13.6.12.Негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам та негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила вищеозначені дії, у ветеринарну установу для огляду.

13.6.13.Забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

13.6.14.Забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

13.6.15.Дотримуватися санітарно-гігієнічних норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

13.6.16. Запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.

13.7. Дозволяється утримувати:

13.7.1. Домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

13.7.2. Домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре обгородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

13.7.3. Домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

13.8. Власникам або утримувачам собак, котів та інших тварин забороняється:

13.8.1. Утримувати собак, котів і хижих тварин не зареєстрованими.

13.8.2.Утримувати собак і котів у місцях загального користування (коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, тощо ).

13.8.3.Продавати собак, котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях.

13.8.4.Жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їх.

13.8.5.Викидати трупи собак, котів та інших тварин, або захоронювати їх у не відведених для цього місцях.

13.8.6.Відвідувати з собаками заклади торгівлі, підприємства громадського харчування, об'єкти адміністративного, соціального, культурного та побутового призначення.

13.8.7.Вигулювати тварин на територіях закладів освіти, медицини, у місцях дозвілля та відпочинку.

13.9.Умертвіння тварин.

13.9.1. Умертвіння тварин допускається:

1)для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

2)при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

3)за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

4)за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

13.9.2.При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

1)умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

2)забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

3)умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

Розділ 14. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою.

14.1.Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

14.1.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

14.1.2.Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

14.1.3.Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. Охоронні зони створюються:

1)навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, гідрометеорологічних станцій тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

2)уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, мостів, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

14.1.4.На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

14.2.На об'єктах благоустрою забороняється:

1).Виконувати роботи без дозволу в разі, якщо обов'язковість його отримання передбачена законом;

2).Вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

3).Самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати зелені насадження, самовільно висаджувати дерева, кущі тощо;

4).Вивозити, виносити, викидати та/або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища;

5).Забруднювати довкілля, місця загального користування та інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння, недопалками тощо;

6).Спалювати будь-які відходи промислового, побутового або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;

7).Встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі та відгородження;

8).Перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку;

9).Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

10).Складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, будь-які відходи, накопичення снігу та льоду та інше, крім випадків передбачених цими Правилами;

11).Захаращувати територію будь-якими відходами, матеріалами, конструкціями, будь-якими та інше;

12).Порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;

13).Використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

14).Виливати рідину, викидати будь-які відходи, будівельні матеріали, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів будинків, споруд;

15).Наклеювати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки та інші інформаційно-довідкові матеріали у невизначених спеціально для цього місцях;

16).Встановлювати самовільно об'єкти (будь-які конструкції) зовнішньої реклами та торгівлі тощо;

17).Встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Національної поліції;

18).Влаштовувати стоянки моторних плавучих засобів у межах територій пляжів (зон відпочинку біля води);

19).Тримати худобу, свійську птицю, вигулювати та дресирувати їх у не відведених для цього місцях, залишати на об'єктах та  елементах благоустрою екскременти тварин;

20).Здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

21).Підключатися самовільно до будь-яких мереж та комунікацій;

22).Самовільно  займати та/або використовувати території   (частини території) об'єкта благоустрою м.Прилуки;

23).Використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

24).Здійснювати діяльність, яка негативно впливає та/або може вплинути  на довкілля без дотримання вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;

25).Неналежне утримання об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг,  тротуарів, освітлення територій міста тощо;

26).Скидати(відводити, виливати) рідки нечистоти, у тому числі помиї у водні об’єкти, землі водного фонду, землі загального користування, у тому числі об'єкти благоустрою зеленого господарства, а також засмічувати, забруднювати їх;

27).Перевищувати норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

28).Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

29).Вчиняти дії, наслідком яких стане порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, здійснювати стихійну торгівлю та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

Розділ 15. Контроль у сфері благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади.

15.1.Контроль у сфері благоустрою спрямований на забезпечення дотримання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів, у тому числі цих Правил.

15.2.Контроль за станом благоустрою міста здійснюється відповідно до законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про Національну поліцію», «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів України.

15.3. Особи винні у порушенні вимог цих правил несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

15.4.Притягнення осіб, винних у порушенні Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.	
	15.5.Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра території міста або базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

Розділ 16. Порядок участі громадськості у розробці проєкту Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади та заходи з його реалізації.

16.1. Проєкт Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади підлягає оприлюдненню на офіційному сайті міської ради у мережі Інтернет із повідомленням у місцевому друкованому засобів масової інформації про оприлюднення регуляторного акту.

16.2.Суб'єкти у сфері благоустрою (органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни) мають право подавати власні зауваження та пропозиції протягом одного місяця з дати публікації у засобах масової інформації та розміщення на офіційному сайті міста.

16.3.Зауваження та/або пропозиції надаються на паперовому носії за адресою: вул. Незалежності, 82, м. Прилуки, 17500 та/або на електронну адресу: plmrada_post@cg.gov.ua , виконуючи вимоги Закону України «Про звернення громадян».

Розділ 17. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади

  - Зміни та доповнення до цих Правил вносяться рішенням Прилуцької міської ради.

Зміст

| Розділ | Назва розділу | Сторінка |
| --- | --- | --- |
| 1 | Загальні положення | 2 |
| 2 | Визначення термінів | 4 |
| 3 | Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою міста Прилуки | 6 |
| 4 | Права та обов’язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста Прилуки | 7 |
| 5 | Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою міста Прилуки | 9 |
| 6 | Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій, фізичних осіб-суб'єктів підприємницької діяльності, громадян. | 23 |
| 7 | Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування | 29 |
| 8 | Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій. | 34 |
| 9 | Вимоги до санітарного очищення території | 36 |
| 10 | Порядок розміщення, утримання малих архітектурних форм, тимчасових споруд | 46 |
| 11 | Вимоги до здійснення благоустрою та утримання будинків, фасадів та прибудинкової території | 48 |
| 12 | Порядок здійснення благоустрою, утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють окремі види діяльності | 51 |
| 13 | Правила(вимоги) щодо утримання тварин | 59 |
| 14 | Обмеження при використанні об'єктів благоустрою | 65 |
| 15 | Контроль у сфері благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади | 67 |
| 16 | Порядок участі громадськості у розробці проєкту Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади та заходи з його реалізації | 68 |
| 17 | Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території Прилуцької міської територіальної громади | 68 |